分析化学测验（二）答案

（2021. 12）

学号              姓名                 成绩

一．选择题 （15题，30分）

1.  为标定KMnO4溶液的浓度宜选择的基准物是-------------------------------------------(   D  )

(A) Na2S2O3    (B) Na2SO3      (C) FeSO4·7H2O     (D) Na2C2O4

2.  用铈滴定铁测定铁含量时, 滴定至 50% 时的电位是 ---------------------------------(  A   )

[已知 (Ce4+/Ce3+)= 1.44 V,  (Fe3+/Fe2+)= 0.68 V]

(A) 0.68 V                   (B) 1.44 V

(C) 1.06 V                   (D) 0.86 V

3.  下列反应中滴定曲线在化学计量点前后对称的是 -------------------------------------(  C  )

(A) 2Fe3++ Sn2+ = Sn4++ 2Fe2+

(B) MnO4-+ 5Fe2+ + 8H+ = Mn2+ + 5Fe3+ + 4H2O

(C) Ce4+ + Fe2+ = Ce3+ + Fe3+

(D) I2 + 2S2O32- = 2I- + S4O62-

4. 以某吸附指示剂(pKa=5.0)作银量法的指示剂,测定的pH应控制在--------------------(  C  )

(A) pH<5.0                	(B) pH>5.0

(C) 5<pH<10.0             	(D) pH>10.0

5. 下列试剂能使BaSO4沉淀的溶解度增加的是---------------------------------------------(  A  )

(A)浓HCl   (B)0.1mol/L NaOH   (C)0.1mol/L Na2SO4   (D)0.1mol/L NH3·H2O

6. 决定坩埚灼烧时间和温度的因素是 -----------------------------------------------------(   C  )

(A) 坩埚的性质      (B) 加热器的性质    (C) 沉淀的性质      (D) 沉淀的多少

7. 采用BaSO4重量法测定Ba2+时,洗涤沉淀用的适宜洗涤剂是------------------------(  C   )

(A)H2NO3     (B)稀NH4Cl     (C)冷水     (D)乙醇

8. 在重量分析中,待测物质中含的杂质与待测物的离子半径相近晶格相同时,在沉淀过程中往往形成-------------------------------------------------------------------------------------------(  A  )

(A) 混晶                 (B) 吸留

(C) 包藏                 (D) 后沉淀

9. 在重量分析中对无定形沉淀洗涤时, 洗涤液应选择-------------------------------------(  B  )

(A) 冷水                 (B) 热的电解质稀溶液

(C) 沉淀剂稀溶液         (D) 有机溶剂

10.  用重量法以AgCl形式测定Cl-是在120℃干燥称重的, 这时应当采用的洗涤液是--( D )

(A) 稀NH4NO3溶液          	(B) 稀HCl溶液

(C) 纯水                    	(D) 稀HNO3溶液

11. 用洗涤的方法能有效地提高沉淀纯度的是----------------------------------------------(   B )

(A) 混晶共沉淀             	(B) 吸附共沉淀

(C) 包藏共沉淀             	(D) 后沉淀

12.  以下离子交换树脂属阳离子交换树脂的是-----------------------------------------------(  C  )

(A) R—NH3OH                	(B) RNH2CH3OH

(C) ROH                     	(D) R—N(CH3)3OH

13.  含H+、Na+、K+、Rb+的混合溶液,根据水化规律的离子交换平衡原理,它们对强酸性阳离子树脂亲和力最大的是-------------------------------------------------------------------( A   )

(A) Rb+                (B) Na+

(C) K+                 (D) H+

14.  萃取过程的本质是------------------------------------------------------------------------------(  D  )

(A) 金属离子形成螯合物的过程；        (B)金属离子形成金属缔合物的过程

(C) 络合物进入有机相的过程	          (D) 将物质由亲水性转变为疏水性的过程

15.  用RSO3H型离子交换树脂交换金属离子，对溶液酸度要求为-------------------------(  D  )

(A)酸性    （B）中性   (C)碱性  （D）酸性、碱性、中性均可

二．填空题（5题，每题2分，共10分）

- 以KMnO4溶液滴定Fe2+的理论滴定曲线与实验滴定曲线有较大的差别，这是因为          ；计量点电位sp不在滴定突跃的中点，是由于             。

MnO4-/Mn2+电对为不可逆电对，两电对的电子转移数不同

- 碘量法中所需Na2S2O3标准溶液在保存中吸收了CO2而发生下述反应：S2O32-+H2CO3=HSO3-+HCO3-+S。若用该Na2S2O3滴定I2溶液则消耗Na2S2O3的量将

（偏高或偏低）。为防止上述现象发生，可加入少量      。

偏高，Na2CO3

- 利用Mg2P2O7形式(Mr=222.6)沉淀称重，测定MgSO47H2O(Mr=246.47)时，其换算因数为          ；

2.214

- 用阳离子树脂分离Cl-, NO3-, Fe3+, Ca2+时，能被树脂吸附的离子是       。

Fe3+ , Ca2+

- 电对Fe(CN)63-/Fe(CN)64-的条件电位将随着介质离子强度增加而       ；其氧化能力将      。

增加，加强

三. 计算题（3题，30分）

1．10分

今有pH=3.0 含有0.010 mol/L EDTA和0.010 mol/L HF及0.010 mol/L CaCl2的溶液。问:a. EDTA对沉淀的络合效应是否可以忽略？b. 能否生成CaF2沉淀？ (pKsp (CaF2)＝10.57，pKa(HF)＝3.18，lgKCaY=10.69，pH=3.0时 lgY(H)=10.60)

解：a. [Y]=cY/Y(H)=0.010/1010.60=10-12.60mol/L     （2分）

Y(Ca)=1+KCaY[Y]=1+1010.6910-12.601         （2分）

所以EDTA对沉淀的络合效应可以忽略。     （1分）

b. [F-]=Ka1cF-/([H+]+Ka1)=10-3.180.01/(10-3+10-3.18)=3.910-3=10-2.40(mol/L)   （2分）

[Ca2+][F-]2=0.01010-2.42=10-6.8>Ksp=10-10.57       （2分）

可生成CaF2沉淀。                      （1分）

2.  10分

用与水不相溶的有机溶剂萃取100mL浓度为0.120mol/L的溶质A，若分配比为 2.0，每次用20.0mL有机溶剂萃取，共萃取5次，则水相中A的浓度还有多大？

解：                         100

5次萃取后，m5/m0 = (━━━━━━━)5 = 0.186         （5分）

2.0×20+100

C5= C0×m5/m0 =0.120×0.186 =0.0223 (mol/L)         （5分）

3. 10分

计算pH=10.0，CNH3= 0.10 mol/L的溶液中Zn2+/Zn电对的条件电极电位势（忽略离子强度的影响）。已知锌氨络离子的各级累计稳定常数为：lg1=2.27, lg2=4.61, lg3=7.01, lg4=9.06, NH4+的离解常数Ka=10-9.25。E°=−0.763v

解：          （2分）

[NH3]=  NH3CNH3=0.850.10=0.085mol.L-1=10-1.07mol•L-1     （2分）

Zn（NH3）=1+1[NH3]+ 2[NH3]2 +3[NH3]3+4[NH3]4         （2分）

=1+102.2710-1.07+104.6110-1.072+107.0110-1.073+109.0610-1.074

=104.83

（2分）

（2分）

四．问答题（4题，共30分）

1.  6分

配制NaOH、KMnO4和Na2S2O3标准溶液均需煮沸这一步骤,某生配制上述溶液的作法如下:

(a) 量取饱和NaOH溶液于蒸馏水中然后加热煮沸 （2分）

(b) 称取固体KMnO4溶于煮沸冷却的蒸馏水中 （2分）

(c) 称取固体Na2S2O3溶于蒸馏水中煮沸 （2分）

请指出其错误并加以改正。

答：

(a) 加入NaOH后,溶液已呈碱性,煮沸已不能除去水中CO2,应当先将水煮沸, 然后加入饱和NaOH溶液

(b) 除去水中有机物必加热煮沸KMnO4溶液, 而不是单独煮水

(c) 煮沸Na2S2O3会使其分解析出硫, 反而使溶液不稳, 应先将水煮沸除去CO2、O2, 杀死细菌,冷后加入Na2S2O3

2.  8分

采用重铬酸钾法测定铁矿石中铁的含量时，在被滴试样溶液中往往要加入硫-磷混酸，其目的是什么？

答：

- H2SO4调节酸度    （2分）

- 加H3PO4既生成无色的Fe(HPO4)2- 络离子,消除Fe3+的黄色干扰（2分）,又降低 Fe3+/Fe2+电极电位（2分），使指示剂变色点电位落在滴定突跃范围内。（2分）

3.  8 分

佛尔哈德法测定Cl- ，采用的指示剂（2分）及滴定方式是什么（2分）？简述用此法滴定Cl-过程中主要误差来源（2分）及减免办法（2分）（答出一种减免方法即可）？

答：

- 以铁铵矾作指示剂，采用返滴定方式：加入已知过量的AgNO3标准溶液，再用SCN-标准溶液回滴剩余的Ag+。

- 用佛尔哈德法测Cl-时，常常会出现沉淀的转化现象，使结果偏低。

减免措施1:分离，煮沸溶液,使AgCl凝聚,滤去沉淀；

措施2:保护，加入有机溶剂如硝基苯或1,2-二氯乙烷1∼2mL ；

措施3:提高Fe3+浓度，从而降低SCN-终点时浓度，降低Cl-的浓度。

4.  8 分

晶形沉淀的沉淀条件是什么？（2分）什么叫陈化？（2分）陈化有什么作用？（4分）

答：沉淀条件：稀 热 慢 搅 陈

陈化：沉淀和母液一起放置一段时间。

陈化作用：陈化时小颗粒在不断溶解，大颗粒在不断长大。因而可使小颗粒变成大颗粒；亚稳态变成稳定态；沉淀更纯净。