仪器分析实验报告

院部 材料与化学化工学部                 年级专业 2013级化学类

姓名 朱百全          学号 1309401034          指导教师 郭文英

同组实验者 刘培艺、孙莹                     实验日期 2015.04.08

实验名称  萘、联苯的高效液相色谱分析

一、实验目的

1.理解反相色谱的优点及应用。

2.了解高效液相色谱仪的组成与结构。

3.掌握归一化定量方法的特点和适用范围。

二、实验原理

1.色谱分析基本原理

色谱分析是以色谱分离为基础的一种分析方法。色谱分离的基本特点是具备两个相：不动的一相，称一为固定相；另一相是携带样品流过固定相的流动体，称为流动相。当流动相中样品混合物经过固定相时，就会与固定相发生作用，由于各组分在性质和结构上的差异，与固定相相互作用的类型、强弱也有差异，因此在同一推动力的作用下，不同组分在固定相滞留时间长短不同，从而按先后不同的次序从固定相中流出。

2.高效液相色谱法简介

高效液相色谱法（HPLC）是20世纪60年代末70年代初发展起来的一种新型分离分析技术，随着不断改进与发展，目前已成为应用极为广泛的化学分离分析的重要手段。它是在经典液相色谱基础上，引入了气相色谱的理论，在技术上采用了高压泵、高效固定相和高灵敏度检测器，因而具备速度快、效率高、灵敏度高、操作自动化的特点。高效液相色谱仪器结构如下图所示。

3.反相键合色谱法

在液相色谱中，若采用非极性固定相（如十八烷基键合相）和极性流动相，称为反相色谱法。这种方法特别适合于同系物、苯并系物等的分离分析。萘、联苯在ODS柱（十八烷基键合到硅胶表面）上的作用力大小不等，则k’值（k’为不同组分的分配比）不等，在柱内的移动速率不同，因而先后流出柱子。根据组分峰面积大小及测得的定量校正因子，就可以由归一化定量方法求出各组分的含量。

4.色谱定量分析

色谱定量分析关键是求出定量校正因子。色谱定量分析是基于峰面积与组分的量成正比关系，而定量校正因子就相当与比例系数。但由于同一检测器对不同物质具有不同的响应值，即对不同物质，检测器的灵敏度不同，所以两个相等量的物质得不出相等峰面积。或者说，相同的峰面积并不意味着相等物质的量。因此，在计算时，对于不同的物质，需将峰面积乘上各自对应的比例系数，使组分的面积转换成相应物质的量，即

Wi = fi·Ai

式中Wi为组分i的量，它可以是质量，也可以是摩尔或体积（对气体）；Ai为峰面积，fi为换算系数，称为定量校正因子。

由于物质量Wi不易准确测量，要准确测定定量校正因子fi不易实现。而且由于不同仪器的差异，不同实验室测得的定量校正因子fi通常重现性不好。在实际工作中，以相对定量校正因子fi'代替定量校正因子fi。相对定量校正因子fi定义为：样品中各组分的定量校正因子与标准物的定量校正因子之比。用下式表示：

5.归一化定量方法

常用的定量计算方法有内标法、外标法和归一化法等。其中归一化法简便、迅速，较为常用。归一化法的定量公式为：

式中，Xi为组分i的质量分数，Ai为组分的峰面积，fi'为组分的相对定量校正因子。采用归一化法的条件是样品中所有组分都要流出色谱柱，并能给出信号。此法简便、准确，对进样量的要求不十分严格。

三、仪器与试剂

仪器：LC-10A高效液相色谱仪；紫外吸收检测器(254 nm)；柱Econosphere C18(8 μm)，15 cm×4.6 mm；微量注射器。

试剂：甲醇(A.R.)，重蒸馏一次；二次蒸馏水；萘、联苯均为分析纯；流动相：甲醇/水=88/12。

四、实验步骤

1. 按操作说明书是色谱仪正常运行，并将实验条件调节如下：柱温为室温；流动相流量为1.0 mL/min；检测器工作波长为254 nm。

2. 标准溶液配制：准确称取萘0.08 g、联苯0.02 g，用重蒸馏的甲醇溶解，并转移至50 mL容量瓶中，用甲醇稀释至刻度，放置待用。

3. 先用重蒸馏的甲醇将微量注射器清洗3次，再用样品溶液润洗3次，然后取出10 μL的样品溶液。在基线平直后，将微量注射器中的样品溶液注入，记下各组分的保留时间和峰面积。再按照上述步骤，分别注入萘和联苯的标准溶液，并记下各自的保留时间作对照。

4.实验结束后，按要求关闭仪器。

五、实验数据处理

| 数据 信号 试样 | 保留时间tR/min | 峰面积 |
| --- | --- | --- |
| 混合样品 | 3.698 | 1142766.4 |
|  | 4.482 | 146788.4 |
| 萘 | 3.707 | 1262277.6 |
| 联苯 | 4.482 | 1019349.0 |

（1）确定未知样中各组分的出峰次序： 样品中萘先出峰，联苯后出峰。

（2）计算各组分的相对校正因子：

本实验中相对校正因子的计算以萘作为标准物，从而 f萘’=1 ;

则联苯的相对校正因子

f联苯’= A萘A联苯·m联苯m萘 = 1262277.61019349.0×0.020.08 = 0.31

（3）计算样品中各组分的百分含量：

样品中萘的百分含量：

P萘=A萘f萘’A萘f萘’+A联苯f联苯‘×100%=1142766.4×11142766.4×1+146788.4×0.31×100%=96.17%

样品中联苯的百分含量：

P萘=A联苯f联苯’A萘f萘’+A联苯f联苯‘×100%=146788.4×0.311142766.4×1+146788.4×0.31×100%=3.83%

（4）计算以萘为标准时的柱效。

六、注意事项

1.用微量注射器吸液时，要防止气泡吸入。首先将擦干净并用样品吸洗过的注射器插入样品液面中，后复提拉数次，驱除气泡，然后缓慢提升针芯至刻度。

2.进样与按下计时按键要同步，否则影响保留值的准确性。

3.室温较低时，为加速萘的溶解，可用红外灯稍加热。

七、思考题

1.观察分离所得的色谱图，解释不同组分之间分离差别的原因。

答：萘和联苯分子与键合固定液分子间作用力大小不同，作用力小的先流出，作用力大的后流出。

2.高效液相色谱柱一般可在室温下进行分离，而气相色谱柱则必须恒温，为什么？高效液相色谱柱有时也实行恒温，这又是为什么？

答：气相色谱法需要使样品气化，要提供一定的温度。温度对气体分配系数的影响较大，从而影响柱的选择性和柱效，所以要恒温。一般来说,温度对于反相色谱分析影响不大,所以用反相柱分析时,一般用室温,不配备柱温箱,但是很多正相色谱分析时对于温度要求比较严格,没有柱温箱是不能分析的。

3.说明紫外吸收检测器的工作原理。

答：紫外吸收检测器以氖灯作光源，发射出紫外-可见区范围连续辐射，装一个单色器，通过扫描获得的工作波长。有两个流通池，一个作参比，一个测量用。光源发出的紫外光照射到流通池，若两流通池通过纯的均匀溶液，它们在紫外波长下几乎无吸收，光电管上接收到的辐射强度相同，无信号输出。当组分进入流通池，吸收一定紫外光，使两光电管接收到的辐射强度不等，这时有信号输出，信号大小与组分浓度有关。