苏州大学_分析化学（一下）期中考试_试卷 共5页

学院__材料与化学化工_ 专业_化学类及师范专业_ 成绩______

年级__20_ 学号_________  姓名  _________  日期__2022年4月

一、选择题 (20题，共40分)

1.  2 分

影响经典极谱分析灵敏度的主要因素为                              (    )

(1) 迁移电流的存在             (2) 充电电流的存在

(3) 氧波的出现                 (4) 极大现象的出现

2  2 分

要使某一物质在阴极上析出，电极反应能持续进行，阴极电位应            (     )

(1)保持恒定                	   (2)正于阴极析出电位

(3)负于阴极析出电位		       (4)等于阴极析出电位

3.  2 分

极谱波形成的根本原因为                                          (    )

(1) 滴汞表面的不断更新    (2) 溶液中的被测物质向电极表面扩散

(3) 电化学极化的存在      (4) 电极表面附近产生浓差极化

4.  2 分

试指出下述说法中, 哪一种是错误的?                             (      )

(1) 根据色谱峰的保留时间可以进行定性分析

(2) 根据色谱峰的面积可以进行定量分析

(3) 色谱图上峰的个数一定等于试样中的组分数

(4) 色谱峰的区域宽度体现了组分在柱中的运动情况

5.  2 分

在气-液色谱中, 若用热导池检测器检测时, 宜用下述哪种物质测定死时间?(      )

(1) 空气

(2) 甲烷

(3) 苯

(4) 庚烷

6.  2 分

在GC法中, 组分与载体间发生相互作用, 结果常会导致              (      )

(1) 峰变窄

(2) 涡流扩散作用增大

(3) 产生拖尾峰

(4) 检测器灵敏度降低

7.  2 分

在气-液色谱法中, 首先流出色谱柱的组分是                      (     )

(1) 吸附能力小

(2) 吸附能力大

(3) 溶解能力大

(4) 溶解能力小

8.  2 分

用离子交换色谱分析阳离子时, 保留时间的顺序为                  (      )

(1)Ｎａ+＞Ｃａ2+＞Ｃｅ3+＞Ｔｈ4+

(2)Ｔｈ4+＞Ｃｅ3+＞Ｃａ2+＞Ｎａ+

(3)Ｔｈ4+＞Ｃａ2+＞Ｃｅ3+＞Ｎａ+

(4)Ｃｅ3+＞Ｃａ2+＞Ｎａ+＞Ｔｈ4+

9.  2 分

分析甜菜萃取液中痕量的含氯农药宜采用                         （       ）

(1) 热导池检测器

(2) 氢火焰离子化检测器

(3) 电子捕获检测器

(4) 火焰离子化检测器

10.  2 分

下列色散元件中, 色散均匀, 波长范围广且色散率大的是            (     )

(1) 滤光片

(2) 玻璃棱镜

(3) 光栅

(4) 石英棱镜

11.  2 分

在下列激发光源中,何种光源要求试样制成溶液？                     (     )

(1) 火焰

(2) 交流电弧

(3) 激光微探针

(4) 辉光放电

12.  2 分

在原子吸收分析的理论中，用峰值吸收代替积分吸收的基本条件之一是(     )

(1)光源发射线的半宽度要比吸收线的半宽度小得多

(2)光源发射线的半宽度要与吸收线的半宽度相当

(3)吸收线的半宽度要比光源发射线的半宽度小得多

(4)单色器能分辨出发射谱线, 即单色器必须有很高的分辨率

13.  2分

在进行发射光谱定性分析时，要说明有某元素存在，必须              （      ）

（1）它的所有谱线均要出现

（2）只要找到2－3条谱线

(3) 只要找到2－3条灵敏线

(4) 只要找到1条灵敏线

14.  2分

发射光谱分析中，具有低干扰、高精度、高灵敏度和宽线性范围的激发光源是 (       )

(1) 直流电弧

(2) 低压交流电弧

(3) 电火花

(4) 高频电感耦合等离子体

15.  2分

在原子吸收分析中，过大的灯电流除了产生光谱干扰外，还使发射共振线的谱线轮廓变宽．这种变宽属于                                               (       )

(1) 自然变宽

(2) 压力变宽

(3) 场致变宽

(4) 多普勒变宽(热变宽)

16.  2 分

原子吸收光谱是                                                (      )

(1) 分子的振动、转动能级跃迁时对光的选择吸收产生的

(2) 基态原子吸收了特征辐射跃迁到激发态后又回到基态时所产生的

(3) 分子的电子吸收特征辐射后跃迁到激发态所产生的

(4) 基态原子吸收特征辐射后跃迁到激发态所产生的

17.  2 分

在电热原子吸收分析中，多利用氘灯或塞曼效应进行背景扣除，扣除的背景主要

是                                                         (     )

(1)原子化器中分子对共振线的吸收

(2)原子化器中干扰原子对共振线的吸收

(3)空心阴极灯发出的非吸收线的辐射

(4)火焰发射干扰

18.  2 分

电子能级间隔越小,跃迁时吸收光子的                             (      )

(1) 能量越大

(2) 波长越长

(3) 波数越大

(4) 频率越高

19.  2 分

三种原子光谱(发射、吸收与荧光)分析法在应用方面的主要共同点为  (    )

(1)精密度高,检出限低         (2)用于测定无机元素

(3)线性范围宽                (4)多元素同时测定

20.  2分

原子发射光谱定量分析常采用内标法，其目的是为了                   （    ）

(1)提高灵敏度				(2)提高准确度

(3)减少化学干扰				(4)减小背景

- 填空题（每题2分，共10分）

1. 通常，实现电解的两种方式有     控制电位     和  控制电流         。

2. 当样品中所有组分经色谱分离后均能产生可以测量的色谱峰时，可以使用的定量方法为

归一化法

3. 高效液相色谱中，类似气相色谱的程序升温作用的装置是   梯度洗脱装置

4. 原子在高温下被激发而发射某一波长的辐射，但周围温度较低的同种原子(包括低能级原子或基态原子)会吸收这一波长的辐射，这种现象称为     自吸    。

5. 第一共振线是发射光谱的最灵敏线，它是由    第一激发态跃迁至基态      时产生的辐射。

三、计算题 (3题，共20分)

1．5分

用库伦滴定法测定水中钙的含量，在50.00 ml 氨性试液中加入过量的HgNH3Y2-，使其电解产生的Y4-来滴定Ca2+若电流强度为0.0180A，则到达终点需3.5 min，计算每毫升水中碳酸钙的毫克数为多少？（已知：F=96487C/mol, MCaCO3=100.8）

2.  5 分

原子吸收法测定某试液中某离子浓度时，测得试液的吸光度为0.218，取1.00mL浓度为10.0g/mL的该离子的标准溶液加入到9.00mL试液中，在相同条件下测得吸光度为0.418，

求该试液中该离子的质量浓度（以mg/L表示）。

3. 10 分

物质A和B在长2m的柱上分离后，A的保留时间为16.40min ，B的保留时间为

17.63min，空气峰保留时间为1.30min，A的峰底宽为1.2min，B的峰底宽为1.40min。

试计算：

（1）分离度(R)

（2）容量因子（分配比）：kA、kB

（3）相对保留值rB,A

（4）要使A、B两组分的色谱峰完全分离（R=1.5)，柱长需增加到多少米？

四、问答题 (4题，共30分)

1.  (5分) 请填写出下列英文缩写所对应的中文名称

HPLC：高效液相色谱

SFC：              超临界流体色谱

AAS：              原子吸收光谱

AES：                   原子发射光谱

AFS：                   原子荧光光谱

2. （5分）何为锐线光源？为什么原子吸收光谱要使用锐线光源？

3.  （10分）已知以下一些溶剂的性质：

溶  剂    ：正己烷   苯    氯仿    水     甲醇    丙醇    甲苯

(UV)截止波长/nm：195    280    245    195     205     330     285

若采用低压汞灯作紫外吸收检测器的光源，其工作波长为254nm，

问（1）有哪几种可以作为流动相？正己烷，甲醇，水

（2）在正相色谱中以何者为最好？正己烷

（3）在反相色谱中以何者为最好？为什么？甲醇，水

4.  ( 10 分) 试从原理、仪器和应用等方面比较原子发射光谱、原子吸收光谱和原子荧光光谱的异同点。