仪器分析实验报告

院部 材料与化学化工学部                  年级专业 2013级化学类

姓名 朱百全           学号 1309401034          指导教师 李晓虹

同组实验者 刘培艺、蒋胜杰、孙莹             实验日期 2015.03.25

实验名称 循环伏安法判断电极过程

一、实验目的

1.掌握循环伏安法判断电极过程的可逆性

2.学习使用电化学工作站

3.测量峰电流和峰点位

二、实验原理

1.循环伏安法与单扫描极谱法类似。在电极上施加线性扫描电压，达到设定的终止电压后，再反向回扫至设定的起始电压。若溶液中存在氧化态O，电极上将发生还原反应：

O+ze==R

反向回扫电极时，电极上生成的还原态R将发生氧化反应：

R==O+ze

峰电流可表示为

ip=Kz3/2D1/2m2/3t2/3v1/2c

峰电流与被测物质浓度c扫描速率v等因素有关

2.从循环伏安法图可确定氧化峰峰电流ipa和还原峰峰电流ipc、氧化峰峰电位φpa和还原峰峰电位φpb

对于可逆体系，氧化峰峰电流与还原峰峰电流比为

ipaipb≈1

氧化峰峰电位与还原峰峰电位差为

△φ=φpa-φpb≈

条件电位φ°´为

φ°´=

由此可判断电极过程的可逆性。

三、仪器与试剂

仪器：电化学工作站；金圆盘电极、铂圆盘电极或玻璃碳电极，铂丝电极和饱和甘汞电极。

试剂：1.00×10-2mol/L K3Fe(CN)6；1.0mol/L KNO3。

四、实验步骤

1、电极的预处理

将金圆盘电极表面抛光，然后用蒸馏水清洗，待用。

2、K3Fe(CN)6溶液的循环伏安图

电解池中放入10-3mol/L K3Fe(CN)6和0.5mol/L KNO3各5ml,插入金圆盘指示电极、铂丝辅助电极和饱和甘汞电极，通N2除O2 。

扫描速率20mV/s,从+0.8~-0.2V扫描，记录循环伏安图。

以不同扫描速率：10mV/s, 40mV/s、60mV/s、80mV/s、100mV/s和200mV/s，分别记录从+0.8~-0.2V扫描，记录循环伏安图。

3、不同浓度K3Fe(CN)6溶液的循环伏安图

以20mV/s扫描速率,从+0.8~-0.2V扫描，分别记录1.00×10-5mol/L、1.00×10-4mol/L、1.00×10-3mol/L、1.00×10-2mol/L K3Fe(CN)6+0.5mol/L KNO3溶液的循环伏安图。

五、结果处理

1.从K3Fe(CN)6的循环伏安图测定ipa，ipb， φpa，φpb。

| 浓度(mol/L) | 速率(mV/s) | ipa/A | ipc/A | Φpa/V | Φpc/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5×10-3 | 10 | -6.53×10-7 | 6.75×10-7 | 0.198 | 0.059 |
|  | 20 | -1.13×10-6 | 1.13×10-6 | 0.184 | 0.064 |
|  | 40 | -1.20×10-6 | 1.33×10-6 | 0.208 | 0.025 |
|  | 60 | -1.09×10-6 | 1.27×10-6 | 0.239 | -0.014 |
|  | 80 | -1.17×10-6 | 1.08×10-6 | 0.276 | -0.038 |
|  | 100 | -9.10×10-7 | 1.48×10-6 | 0.300 | -0.056 |
|  | 200 | -1.11×10-6 | 1.53×10-6 | 0.360 | -0.118 |
| 0.5×10-5 | 20 | -1.53×10-9 | 3.17×10-9 | 0.232 | 0.086 |
| 0.5×10-4 | 20 | -9.98×10-8 | 1.22×10-7 | 0.193 | 0.061 |
| 0.5×10-2 | 20 | -9.91×10-6 | 1.12×10-5 | 0.192 | 0.062 |

2.分别以ipa和ipc对v12作图，说明峰电流和扫描速率的关系。

φ°‘=φpa+φpc2 , ∆φ=φpa-φpc

3.计算ipaipc，φ°‘，和Δϕ。

| 浓度 (mol/L) | 扫描速率（mV/s） | ipa/ipc | φ°‘/V | Δϕ/V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5×10-5 | 20 | 2.070 | 0.159 | 0.146 |
| 0.5×10-4 |  | 0.818 | 0.127 | 0.132 |
| 0.5×10-3 |  | 1.000 | 0.124 | 0.12 |
| 0.5×10-2 |  | 0.885 | 0.127 | 0.13 |
| 0.5×10-3 | 10 | 0.963 | 0.126 | 0.139 |
|  | 20 | 0.973 | 0.124 | 0.12 |
|  | 40 | 0.902 | 0.117 | 0.183 |
|  | 60 | 0.866 | 0.113 | 0.253 |
|  | 80 | 1.110 | 0.119 | 0.314 |
|  | 100 | 0.615 | 0.122 | 0.356 |
|  | 200 | 0.719 | 0.121 | 0.478 |
| 平均值 | \ | 0.993 | 0.125 | 0.215 |

4.从计算结果说明电极可逆性

实验采用电对：Fe(CN)63-/ Fe(CN)64-的文献值

φθ(vs.SCE)=+0.115V, △φ理论=0.056/1=0.056V

由图可知，峰电流与扫描速率的开方成正比；由计算可知，ipaipb约等于1，φ°‘测量值约等于理论值，可证明是可逆电极。

六、注意事项

1.指示电极表面必须仔细清洗，否则严重影响循环伏安曲线；

2.每次扫描之间，为使电极表面恢复初始条件，应将电极提起后再放入溶液中或用搅拌磁子搅拌溶液，等溶液静止1~2min再扫描。

七、误差分析

1.圆盘电极表面抛光不好使得扫描结果不准确；

2.抛光后的电极没有用蒸馏水清洗而直接放入待测液中；

3.待测溶液配制失误或者待测溶液不纯引起误差；

4.每次扫描之间的间隔时间较短，不足以使得电极表面恢复初始条件。

八、问题与讨论

1、解释K3Fe(CN )6 溶液的循环伏安图形状。

答：扫描速率一定，如100mV/s，从起始电位0.8V 正向扫描到终止期间，溶液中Red 被氧化生成Ox，产生氧化电流；当反向扫描从终止电压变到起始电压期间，此时在指示电极表面生成的Ox 被还原生成Red ，此时有还原电流产生。

2、如何用循环伏安法来判断极谱电极过程的可逆性？

答：由伏安图可知ipa、ipc、φ pa和φ pc值。对于一个体系，若氧化峰峰电流与还原峰峰电流比ipa：ipc的值趋于1，ipa、ipc∝V1/2 ，氧化峰峰电位与还原峰峰电位差：φpa -φpc≈0.058z,则认为该电极过程可逆。

3、若φ °'和△φ的实验结果与文献值有差异，试说明原因。

答：a.圆盘电极表面抛光不好使得扫描结果不准确；

b.抛光后的电极没有用蒸馏水清洗而直接放入待测液中；

c.待测溶液配制失误或者待测溶液不纯引起误差；

d.每次扫描之间的间隔时间较短，不足以使得电极表面恢复初始条件。

【附】循环伏安曲线

（1）浓度1.00×10-3mol/L、扫描速率10mV/s

（2）浓度1.00×10-3mol/L、扫描速率20mV/s

（3）浓度1.00×10-3mol/L、扫描速率40mV/s

（4）浓度1.00×10-3mol/L、扫描速率60mV/s

（5）浓度1.00×10-3mol/L、扫描速率80mV/s

（6）浓度1.00×10-3mol/L、扫描速率100mV/s

（7）浓度1.00×10-3mol/L、扫描速率200mV/s

（8）浓度1.00×10-5mol/L、扫描速率20mV/s

（9）浓度1.00×10-4mol/L、扫描速率20mV/s

（10）浓度1.00×10-3mol/L、扫描速率20mV/s

（11）浓度1.00×10-2mol/L、扫描速率20mV/s