仪器分析实验报告

院部 材料与化学化工学部                 年级专业 2013级化学类

姓名 朱百全          学号 1309401034          指导教师 严吉林

同组实验者 张泽慧、李晓婷                  实验日期 2015.04.21

实验名称  分光光度法测定水中总铁

一、实验目的

1.掌握选择分光光度分析的条件及分光光度测定铁的方法。

2.掌握分光光度计的性能、结构及其使用方法。

二、实验原理

1,10-二氮菲（又称邻菲罗啉)是测定铁的一种很好的显色剂，在pH值为2-9（一般维持pH=5~6）时，与二价铁离子结合生成红色配合物：

其中lg K稳=21.3，在510nm下摩尔吸光系数ε= 1.1×104 L/(mol·cm)。

而盐酸羟胺将Fe(Ⅲ)还原为Fe(Ⅱ)，用1,10-二氮菲作显色剂，可测定试样中总铁。其原理如下：

2Fe3+ + 2NH2OH·HCl === 2Fe2+ + N2 + H2O + 4H+ + 2Cl-

本方法的选择性很高，相当于含铁量40倍的锡(Ⅱ)、铝(Ⅲ)、钙(Ⅱ)、镁(Ⅱ)、锌(Ⅱ)、硅(Ⅱ)；20倍的铬(Ⅲ)、锰(Ⅱ)、钒(V)、磷(Ⅲ)；5倍的钴(Ⅱ)、镍(Ⅱ)、铜(Ⅱ)等离子不干扰测定。但铋(Ⅲ)、镉(Ⅱ)、汞(Ⅱ)、银(I)等离子与邻二氮菲作用生成沉淀干扰测定。

根据朗伯-比耳定律：A=εbc，当入射光波长λ及光程b一定时，在一定浓度范围内，有色物质的吸光度A与该物质的浓度c成正比。只要绘出以吸光度A为纵坐标，浓度c为横坐标的标准曲线，测出试液的吸光度，就可以由标准曲线查得对应的浓度值，即未知样的含量。同时，还可应用相关的回归分析软件，将数据输入计算机，得到相应的分析结果。

标准曲线法：用标准样品配制成不同浓度的标准系列，在与待测组分相同的色谱条件下，等体积准确进样，测量各峰的峰面积或峰高，用峰面积或峰高对样品浓度绘制标准曲线，此标准曲线应是通过原点的直线。若标准曲线不通过原点，则说明存在系统误差。标准曲线的斜率即为绝对校正因子。

三、仪器与试剂

仪器：TU-1901双光束紫外-可见分光光度计；50mL容量瓶7个；吸量管（2mL、5mL、10 mL）；玻璃比色皿；洗耳球；烧杯。

试剂： 10.00μg/mL Fe3+标准溶液；10%盐酸羟胺溶液（新鲜配制）；0.15% 1,10-二氮菲溶液；1mol/L乙酸钠溶液；蒸馏水

四、实验步骤

1.吸收曲线的绘制和测量波长的选择

用吸管吸取10.00μg/mL铁标准溶液10mL于50mL容量瓶中，加入1mL 10%的盐酸羟胺溶液，摇匀。加入2mL 0.15%1,10-二氮菲溶液及5mL 乙酸钠溶液，用蒸馏水稀释至刻度，充分摇匀。用1cm玻璃比色皿，以试剂空白（即在不加入铁标准溶液中加入相同试剂）为参比溶液，在400~600nm测量记录吸收光谱曲线，并确定最大吸收波长λmax。

2.标准曲线的绘制

取4个50mL的容量瓶，各加入10.00μg/mL铁标准溶液2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL，均加入2mL 0.15%1,10-二氮菲溶液及5mL乙酸钠溶液，用蒸馏水稀释至刻度，充分摇匀。在选定波长λmax下，用1cm玻璃比色皿，以试剂空白为参比，测定各溶液的吸光度。绘制A-c标准曲线。

3.铁含量的测定

取未知铁试样10.00mL于50mL容量瓶中，加入1mL 10%盐酸羟胺溶液、2mL  0.15% 1,10-二氮菲溶液及5mL 乙酸钠溶液，用蒸馏水稀释至刻度，充分摇匀。在与标准曲线同样条件下测量其吸光度。

五、实验数据处理

1.吸收曲线的绘制

由吸收曲线可知， 最大吸收波长为510 nm 。

2.绘制标准曲线

（1）数据记录

（2）绘制标准曲线：线性回归方程为 Abs=0.3858c-0.00786 。

3.由未知试样测定结果求出试样中铁含量：在最大吸收波长为510nm的条件下，未知铁试样的吸光度Abs=0.1668，代入上述标准曲线方程可得待测样品中Fe3+浓度c=4.5272 μg/mL。

六、注意事项

1.试样和工作曲线的实验条件应保持一致，所以最好两者同时测定。

2.盐酸羟胺易氧化，不能久置。

七、思考题

1. 分光光度计由哪些部件组成？为什么用光栅作色散元件？光电管的作用是什么？使用该仪器时要注意什么？

答：分光光度计由光源室、单色器、试样室、光电管暗盒、电子系统及数字显示器等部件组成；因为光栅操作方便，且分光效果好；光电管是作为分光光度计的检测器；要注意校正基线。

2. 实验中为什么要进行各种条件实验？

答：为了确定最佳条件。

3. 如果试样中有某种干扰离子，此离子在测定波长处也有吸收，应如何处理？

答：可以选择分离该干扰离子或者被测离子，也可以选择加入试剂掩蔽掉干扰离子，再进行测定。